2020年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

********************************************************************************************

招生专业与代码：光学工程（080300）

考试科目名称及代码：数字电子技术（820）

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

一、单项选择题（共10小题，每小题3分，共30分） 1. 逻辑函数的表示方法中不具有唯一性的是（ ）。 A.真值表 B.逻辑表达式 C.标准与或式 D.卡诺图 2．TTL或非门的多余输入端需要（ ）。 A.悬空 B.通过电阻2.7kΩ接电源 C.通过电阻2.7kΩ接地 D.通过电阻510Ω接地 3．将一个时间上连续变化的模拟量转换为时间上断续（离散）的模拟量的过程称为（ ）。 A.采样 B.量化 C.保持 D.编码 4．某存储器的存储容量为1024×8，则该存储器具有（ ）。 A. 10根数据线和8根地址线 B. 1024根数据线和8根地址线 C. 10根地址线和8根数据线 D. 1024根地址线和8根数据线 5．逻辑函数F= =（ ）。 A. B. C. B D. A 6．对于JK触发器，若J=K，则可完成（ ）触发器的逻辑功能。 A. RS B.D C.T D.T’

考试科目：数字电子技术                                                  共4页，第 1页

7．把一个七进制计数器与一个六进制计数器串联可得到（ ）进制计数器。 A. 6 B. 7 C. 13 D. 42 8．随机存取存储器RAM中的内容，当电源断掉后又接通，存储器中的内容（ ）。 A. 全部为0 B. 全部为1 C. 不确定 D. 保持不变 9．脉冲整形电路有（ ）。 A.多谐振荡器 B.单稳态触发器 C.JK触发器 D.555定时器 10．与八进制数（47.3）8等值的数为（ ）。 A. (100111.011)2 B. (27.6)10 C. (27.3 )16 D. (100111.11)2 二、填空题（共5小题，每小题2分，共10分） 1. 逻辑代数中与普通代数相似的定律有交换律、（ ）和（ ）。 2 . 单稳态触发器受到外触发时进入（ ）态。 3．在一个时钟脉冲作用下，引起触发器两次或多次翻转的现象称为触发器的（ ）。 4. OD门称为（ ）门，多个OD门输出端并联到一起可实现（ ）功能。 5. 右图所示电路中，Y＝（ ）。

考试科目：数字电子技术                                                 共4页，第 2 页

三、综合应用题（共5小题，前4题每小题20分，第5题30分，共110分） 1. 将下列逻辑函数式化为与非-与非形式，并画出全部由与非逻辑单元组成的逻辑电路图。（20分） （1）Y=AB+BC+AC （2）Y=ABC'+(AB''+A'B'+BC)' 2．试用3线-8线译码器74LS138和门电路实现一位二进制全加器。（20分） 74LS138逻辑功能表 3．用8选1数据选择器74HC151设计一个函数发生器电路，它的功能表如下表所示。（20分） 函数发生器功能表 S1; S0; Y. 0; 0; A∙B. 0; 1; A+B. 1; 0; A⊕B. 1; 1; A'.

考试科目：数字电子技术                                                 共4页，第 3页

4．分析下图所示的时序逻辑电路的功能，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，画出电路的状态转换图。（20分） 5．74LS161是同步4位二进制加法计数器，逻辑功能表如下。利用74LS161设计一个异步清零方式的十三进制加法计数器，画出其状态图，分析其能否自启动。 （30分） 74LS161逻辑功能表 CTP; CTT; CLK; Q3Q2Q1Q0. 0 1 1 1 1; × 0 1 1 1; × × 0 × 1; × × × 0 1; × × ×; 0 0 0 0 D3D2 D1D0 Q3Q2Q1Q0 Q3Q2Q1Q0 加法计数. Q3 Q2 Q1 Q0 CLK CLK 74LS161 CO CR LD CTP CTT D3 D2 D1 D0

考试科目：数字电子技术                                                 共4页，第 4 页