桂林理工大学2020年硕士研究生入学考试试题

考试科目代码：852

考试科目名称：化工原理（A）

（总分150分，三小时答完）

考生注意：1．请将答题写在答卷纸上，写在试卷上视为无效。

2．考试需带普通计算器用具。

一、单项选择题（每题1分，共30题，总共30分）

- 当离心泵输送液体密度增加时，离心泵的          也增大。

A. 流量     B.轴功率       C. 扬程    D. 效率

- 热量传递的基本方式是____     ____。

A. 恒温传热和稳态变温传热     B. 导热给热和热交换

C. 气化、冷凝与冷却           D. 传导传热、对流传热与辐射传热

- 一不饱和的空气其________温度最低。

A.干球温度    B.绝热饱和温度    C.露点温度   D. 湿球温度

- 一转子流量计，当流量为50m3/h时，测定流量计转子上下压差为250Pa，现流量变为150m3/h，则流量计转子上下压差为          Pa。

A. 250     B. 500     C. 750      D. 150

- 流体在管道内作连续流动，在不同截面上，保持不变的物理量是________。

A. 温度      B. 动能        C.  机械能       D.质量流量

- 某塔高30m，进行水压试验时，离塔底l0m高处的压力表的读数为500kPa，(塔外大气压强为100kPa)。那么塔顶处水的压强应为________。

A. 403.8kPa   B. 698.1kPa     C. 600kPa        D.无法确定

- 单级单吸式离心清水泵，系列代号为________。

A.   IS	       B.  D 	   C.  Sh          D.  S

- 孔板流量计是        。

A. 变压差流量计，垂直安装   B. 变截面流量计，垂直安装

C. 变压差流量计，水平安装   D. 变截面流量计，水平安装

- 下列             属于离心泵的不正常操作。

A. 改变离心泵转速         B.改变离心泵叶轮的弯度

C. 未灌满待输送液体运转   D.关闭离心泵出口阀

- 当热导率为常数时，单层平壁内的温度分布是             分布的。

A.直线      B.曲线       C.折线     D.不确定

- 精馏过程是一个             过程。

      - 传热过程 B. 传热和传质同时进行的化学过程

      - 传质过程 D. 传热和传质同时进行的物理过程

- 下列进料               不影响理论塔板数。

A.位置   B.进料状态    C. 组成      D.总量

- 精馏塔生产中，若操作回流比小于 Rmin，则             。

A. 回流量太小，操作无法进行       B.若保证回流液量合适，操作即可进行

C. 操作可进行，但所需理论板数增多 D.操作可进行但达不到规定分离要求

- 二元溶液连续精馏计算中，其它条件不变仅进料热状况的变化，将引起      线的变化。

      - 提馏段操作线与q线  B.平衡线 C.平衡线与精馏段操作线  D.平衡线与 q 线

- 下列哪种情况下不能用普通蒸馏方法分离           。

A. 相对挥发度0.5   B. 相对挥发度1   C. 相对挥发度1.5  D. 相对挥发度2

- 全回流精馏操作时，在x-y图中精馏段操作线和提留段操作线斜率为：__    __。

A. 0         B. 0.5         C. 1       D. ∞

- 某双组分混合物，其中A为易挥发组分，液相组成xA=0.6，相应的泡点为t1；气相组成yA=0.6，相应的露点为t2，则：________。
 A.  t1＝t2   B.  t1 ＞ t2  C. t1＜t2     D.不能判断

- 某同学进行离心泵特性曲线测定实验，启动泵后，出水管不出水，泵进口处真空表指示真空度很高，出口压力表无显示，他对故障原因做出了正确判断，排除了故障，你认为以下可能的原因________。

      - 水温太高    B. 真空表坏了    C. 吸入管路堵塞    D. 排水管路堵塞

- 纯溶剂对液相溶液进行萃取操作的前提条件应为________。

A. 分配系数大于1  B.分配系数小于1  C. 选择性系数大于1  D. 选择性系数小于1

- 萃取操作的依据是________。

A.溶解度不同   B.沸点不同   C.蒸汽压不同  D. 以上都不对

- 气体稀溶液符合亨利定律，总压为P，则相平衡常数m与亨利常数E之间的关系为________。

A. m = E·P     B. m = E/P     C. m = P/E      D. 以上都不对

- 精馏塔内气体和液体流量过大共同造成的_______现象。

A.漏液        B. 液沫夹带     C.气泡夹带    D. 液泛

- 工程上，常以________流体为基准，计量流体的位能、动能和静压能，分别称为位压头、动压头和静压头。

A. 1千克        B.  1克     C. 1摩尔  D. 1公斤

- 操作弹性最大的板式精馏塔，塔板为________。

A. 泡罩    B. 筛孔     C. 浮阀     D. 舌型

- 自由沉降过程指的是________。

      - 颗粒在沉降过程中受到的流体阻力可忽略不计

      - 颗粒开始的降落速度为零，没有附加一个初始速度

      - 颗粒在降落的方向上只受重力作用，没有离心力等的作用

      - 颗粒间不发生碰撞或接触的情况下的沉降过程

- 多级逆流萃取与单级萃取比较，如果溶剂比、萃取相浓度一样，则多级逆流萃取可使萃余相浓度________。

A. 变大         B. 变小        C. 基本不变    D.不确定

- 某筛板精馏塔在操作一段时间后，分离效率降低，且全塔压降增加，其原因及应采取的措施是________。

      - 塔板腐蚀，孔径增大，产生漏液，应增加塔釜热负荷

      - 筛孔被堵塞，孔径减小，孔速增加，雾沫夹带严重，应降低负荷操作

      - 塔板脱落，理论板数减少，应停工检修

      - 降液管折断，气体短路，需要更换降液管

- 吸收塔开车操作时，正确的操作顺序应为：________。

A. 先通入气体后进入喷淋液体   B. 增大喷淋量总是有利于吸收操作的

C. 先进入喷淋液体后通入气体   D. 先进气体或液体都可以

- 50kg湿物料中含水l0kg，则干基含水量为_______%。

A. 15       B. 25          C.  40        D. 20

- 含水湿物料与一定状态下的空气（非饱和状态下的）相接触，能除去的水分为________。

A. 结合水分和非结合水分       B.平衡水分和自由水分

C.非结合水分和部分结合水分    D.部分平衡水分和自由水分

- 填空题（每空1分，总共30分）

- 密度为l000kg/m3的流体，在φ108×4的管内流动，流速为2m/s，流体的黏度为lcP，其雷诺数为：        ；流动类型为          。

- 用皮托管来测量气体流速时，其测出来的流速是指            。

- 蒸汽冷凝放热时，要经常注意排放        ，原因                     、                 。

- 离心泵进口的真空表读数为22kPa，压力表读数为165kPa；则离心泵进、出口的压力差为        kPa。（大气压为）。一台试验用离心泵，正常操作不久，泵入口处的真空度逐渐降低为零，泵出口处的压力表也逐渐降低为零，此时离心泵完全打不出水，发生故障的原因是           。

- 金属的纯度对导热系数的影响很大，一般合金的导热系数比纯金属的导热系数会         。

- 流体运动时，能量损失的根本原因是由于流体存在着        。当流量、管长和管子的摩擦系数等不变时，管路阻力损失近似地与管径的         次方成反比。

- 两流体进行传热，冷流体从20℃升到60℃, 热流体从100℃降到60℃，当它们逆流流动时, 平均传热温差△tm=      ；当并流时△tm=      。两流体进行间壁换热的，若α外远远大于α内时，要提高总传热系数K值，应设法提高      ；当α外与α内接近时，要提高总传热系数K值，应使                 。

- 对于列管式换热器，当壳体与换热管温度差         时，产生的温度差应力具有破坏性，因此需要进行热补偿。

- 在单级萃取器中，用纯溶剂S萃取A、B混合液中的溶质A，测得平衡的萃取相与萃余相中组分A的质量分数分别为yA= 0.36，xA= 0.12，组分B、S可视为完全不互溶，则组分A的分配系数kA=       。

- 某一全回流操作的精馏塔，已知相对挥发度为2.45，若离开第二块板的液相组成x2 = 0.40(mol%)，则进入第二块板的气相组成y3 =         。

- 精馏过程的理论板含义：                                                    。

精馏塔各塔板的温度自下而上逐渐       （增大，减小或不变）。

- 两组分的连续精馏操作，精馏段操作线方程为y = 0.75 x + 0.24；回流比R= 3时，则塔顶轻相组成                。

- 板框压滤机由许多的             、              交替排列而成。

- 罗茨鼓风机一般采用                 来调节流量。

- 填料塔中填料的主要作用是                            。

- 多层降尘室是根据                 、                     原理而设计的。

- 吸收过程中一般多采用逆流流程，主要是因为                              。

- 进行干燥过程的必要条件是干燥介质的温度大于物料表面温度，原因                         、

。

三、简单题（共40分）

1. 描述下列准数的物理意义：雷诺数Re，努塞尔数Nu，格拉斯霍夫数Gr，普朗特数Pr；（8分）

2. 精馏塔的最适宜的回流比是怎样确定的？（8分）

3. 我们许多人都喜欢在冬天有暖暖阳光时晒被子，我们都会深有体会，冬天经过在白天太阳底下晒过的棉被，晚上盖起来会觉得很暖和，并且经过拍打以后，效果更加明显。为什么？试从传热的观点分析原因。（8分）

4. 南方每年的4，5月份出现墙壁和地板到处都是水滴的现象，试着用学过的化工原理知识解释一下这种现象。（8分）

5. 离心泵的最佳工况点是如何确定的？有哪些调节流量的方法？（8分）

四、计算题（共50分）

1．（15分）某离心泵的额定流量为，扬程为。试问此泵是否能将密度为、流量为的液体，从敞口贮槽向上输送到表压为的设备中，敞口贮槽与高位设备的液位的垂直距离为。已知管路的管径为，管长为（包括直管长度与所有管件的当量长度），摩擦系数为。

2．（20分）在一套管式换热器中，内管为的钢管，内管中热水被冷却，热水流量为，进口温度为，出口为。环隙中冷却水进口温度为，出口温度为，总传热系数。试求：

（1）冷却水用量；

（2）并流流动时的平均温度差及所需的管子长度；

（3）逆流流动时的平均温度差及所需的管子长度。

3．（15分）一常压操作的精馏塔用来分离苯和甲苯的混合物。已知进料中含苯（摩尔分数，下同），且为饱和蒸汽进料。塔顶产品组成为，塔底产品组成为，塔顶为全凝器，泡点回流。原料处理器为，系统的平均相对挥发度为，回流比是最小回流比的倍。试求：（1）塔顶、塔底产品的流量；（2）塔釜中的上升蒸汽流量；（3）塔顶第二块理论板上升蒸汽的组成。